RS232通讯口说明

- 硬件接线：

计2

算3

机5

2  3  5

仪表1

2  3  5

仪表2

。。。。。。。。

如果是单台仪器，可以采用标准串口直接电缆（2，3交差，可购买到）连接。

如果接线，距离一般不大于5米。（注意2，3交差）

对于要求较高的场合，可加装RS232C光电隔离器（可购买到），克服电平干扰，并可有效防止串口损坏。隔离器一般插到仪器后面。

接线和断线最好在断电情况下进行。

- 软件：

首先将仪器设置为“通讯”，否则仪器串口会定时发送打印数据，干扰通讯，并设定通讯地址：0-255。（根据仪器说明书操作）

通讯过程如下：

计算机发送一个字节数（0-255），仪表检测到此数与所设定地址相同则仪表将发送一串数据（7字节），其格式如下：(举例说明)

07H  0CH  09H  0AH  0BH  01H  20H

表示：浮点数为：7CH 9AH B1H ，20H为结束码。

三位浮点数格式如下：

第一位表示符号与指数：

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

符号       7位指数

D7：最高位为数据的符号位，0为+；1为-

D6：为指数符号位，0为+；1为-

D5-D0：为指数数据，以补码表示，范围为：+63~-64  (3FH~40H)

举例：

3FH表示该数为+，指数为+63  (指数最大)

3EH表示该数为+，指数为+62

85H表示该数为-，指数为+5

00H表示该数为+，指数为0

7CH表示该数为+，指数为-4

40H表示该数为+，指数为-64   (指数最小)

后两位为尾数；以原码表示， 尾数最高位恒为1，表示尾数数值在0.5~1之间。

举例：

8000H表示：0.5           (最小)

9000H表示：0.5625

FFFFH表示：0.9999847412109375    (最大)

9AB1H表示：0.60426

数据大小表示为：（符号） 尾数×2指数

7C 9A B1表示：0.60426×2-4=0.0378

=378PPM  (ZO-802)

如果尾数为0000H，表示数据为0

3.读数周期大于等于1秒。不能连续读，否则数据可能出错。